### IP-адресация

#### 1. Определение класса IP-адреса

В1: К какому классу относится IP-адрес 172.16.254.1?

В2: К какому классу относится IP-адрес 10.50.100.1?

#### 2. Перевод в двоичную форму

В1: Переведите маску подсети 255.255.255.128 в двоичный вид.

В2: Переведите маску подсети 255.255.192.0 в двоичный вид.

#### 3. Сетевой адрес и broadcast

В1: Дан IP-адрес 10.200.34.123/18. Найдите сетевой адрес и широковещательный адрес (broadcast).

В2: Дан IP-адрес 172.16.35.123/20. Найти сеть и broadcast.

4. Количество хостов в подсети

В1: Сколько хостов можно подключить в подсети с маской 255.255.255.252?

В2: Маска 255.255.255.248. Сколько хостов можно подключить в подсети?

5. Разбиение сети на подсети

В1: Дана сеть 192.168.0.0/24. Разделите ее на 8 подсетей. Укажите маску и диапазон адресов для подсетей.

В2: Сеть 192.168.1.0/24 разделить на 6 подсетей. Определить маску и диапазоны.

6. VLSM (переменная маска подсети)

В1: Выделите подсети из сети 172.16.0.0/16 для отделов:

- Отдел A: 120 хостов.

- Отдел B: 60 хостов.

- Отдел C: 30 хостов.

В2: Есть сети: отдел A – 50 хостов, отдел B – 20, отдел C – 10. Дана сеть 192.168.0.0/24. Распределить подсети.

7. Поиск ошибок в IP-адресации

В1: Корректен ли адрес 192.168.300.45/24 и почему?

В2: Адрес 172.30.256.45/20. Верен ли и почему?

8. CIDR (агрегация маршрутов)

В1: Агрегируйте маршруты 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24.

В2: Агрегируйте маршруты: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24.

9. Задача

В1: Адрес 192.168.5.100/27 и 192.168.5.150/27 находятся в одной подсети?

В2: Даны два адреса: 10.10.10.10/24 и 10.10.11.10/23. Принадлежат ли они одной подсети?

### 10. Сокращение IPv6-адреса

В1: Сократите адрес 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 в корректную краткую форму.

В2: Сократите адрес 0001:0db8:0000:0800:0000:ff00:0342:8329 в корректную краткую форму.

### 11. Расчет префикса для подсети IPv6

В1: Сколько подсетей /64 можно создать из префикса 2001:db8:abcd::/48?

В2: Сколько подсетей /64 можно создать из префикса 2001:db8:abcd::/56?

### 12. Преобразование IPv4 в IPv6

В1: Запишите IPv4-адрес 192.0.2.128 в формате IPv4-mapped IPv6-адреса.

В2: Запишите IPv4-адрес 192.10.100.128 в формате IPv4-mapped IPv6-адреса.

### 13. Пересечение подсетей

В1: Определите, пересекаются ли подсети:

- Подсеть A: 2001:db8:1::/48

- Подсеть B: 2001:db8:1:1000::/52

В2: Определите, пересекаются ли подсети:

- Подсеть A: 2001:db8:1::/48

- Подсеть B: 2001:db8:1:3100::/56

### 14. Битовые маски

В1: Дан IPv6-адрес 2001:db8::1 и маска /126. Сколько хостов можно разместить в этой подсети?

В2: Дан IPv6-адрес 2001:db8::4112 и маска /124. Сколько хостов можно разместить в этой подсети?

### 15. Поиск ошибки в адресации (IPv6)

В1: Почему адрес 2001:0gg::1 некорректен?

В2: Почему адрес 2001:30211::1 некорректен?