Погрешности

Обработка результатов измерений

Любое измерение сопровождается погрешностью

Погрешности бывают:

- Систематические (приборные) – постоянные

- Если есть шкала – погрешность – половина цены деления шкалы

- Если прибор снабжен нониусом (вторая уточняющая шкала), то погрешность равна цене деления нониуса

- На цифровых приборах погрешность равна половине последнего значащего разряда

deltax = k * Xmax / 100

- На приборах, снабжённых классом точности, погрешность вычисляется исходя из него

- Случайные

Случайная погрешность зависит от множества случайных неконтролируемых факторов и проявляется при многократных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях

Порядок расчёта случайной погрешности:

На входе x1, x2, … xn

Считаем Xср = (x1 + x2 + … + xn) / n

M = sqrt(Summa((xi - Xср)^2)/(n(n-1)))

Epsilon = t(gamma, f) * m

T – коэффициент Стьюдента, Epsilon – случайная погрешность

Общая погрешность

deltaX = Sqrt(delta^2 + epsilon^2)

delta – систематическая, epsilon – случайная.

Правила записи результатов измерений

- Погрешность округляется до одной значащей цифры

Если первая значащая – 1, то до двух значащих цифр

- Результат округляется в соответствии с полученной погрешностью (до такого же разряда, как и погрешность) (столько же цифр после запятой)