Лабораторная работа 6. Деление сети на подсети в Packet Tracer

Цель работы: научиться применять знания об IP-адресации при решении практических задач.

Задание 1. Изучите принципы работы одноадресной, широковещательной и групповой передачи данных на примере готовой сети (рис. 1).

Рис. 1. Сеть для задания

В основном в сети используется одноадресная передача данных. Если компьютер отправляет ICMP эхо-пакет удаленному маршрутизатору, то в заголовке пакета в поле адреса отправителя указывается IP-адрес компьютера, а в заголовке пакета в поле адреса получателя указывается IP-адрес маршрутизатора. Пакет будет отправлен только по указанному адресу.

Пакет, отправленный на широковещательный адрес, будет получен всеми узлами сети, а на групповой – всем узлам, входящим в соответствующую группу. Например, первая версия протокола RIP использует широковещательную передачу данных для обмена информацией между маршрутизаторами, а вторая версия RIP  использует для этих же целей групповую рассылку.

1. Запустите командную строку на компьютере PC1. Введите команду ping 10.0.3.2. Передача данных должна быть успешной. Сверните окно командной строки.

2. Перейдите в режим имитации (Simulation). На компьютере PC1 снова введите команду ping 10.0.3.2 и сверните окно командной строки.  Установите фильтр для просмотра только пакетов протоколов  ICMP и RIP.

3. Выполнение команды ping 10.0.3.2 в данном случае является примером использования одноадресной передачи данных, так как данные передаются от компьютера к интерфейсу маршрутизатора.

Рассмотрите первый пакет, передаваемый по сети, и обратите внимание на информацию о данном пакете на транспортном уровне (Layer 3). Обратите внимание на адреса отправителя и получателя. Перезапустите имитацию (Reset Simulation).

4. Нажмите кнопку Add Complex PDU. Щелкните по PC 1, который будет служить отправителем пакета. В качестве узла-получателя (Destination Address) укажите адрес 255.255.255.255. Порядковый номер (Sequence Number) укажите 1, а время (Time) – 0. Нажмите кнопку Create PDU.

Созданный пакет появится в Event List  и в User Created PDU List. Дважды нажмите кнопку Capture / Forward. Пакет будет передан на коммутатор и направлен на компьютеры PC 2, PC 3, а также на маршрутизатор. Снова обратите внимание на адрес узла-получателя, указанный в информации о пакете на транспортном уровне. Адрес 255.255.255.255 является широковещательным.

Удалите созданный пакет. Для этого нажмите кнопку Delete (Удалить) рядом с Scenario 0.

5. Еще раз нажмите кнопку Capture / Forward. Три пакета протокола RIP версии 2 находятся на маршрутизаторе Router1 в ожидании групповой рассылки.

Откройте окно PDU Information и снова нажмите кнопку Capture / Forward. Пакеты будут отправлены двум остальным маршрутизаторам и коммутатору. Маршрутизаторы получают и обрабатывают пакеты, потому что они входят в группу рассылки.

Еще раз нажмите кнопку Capture / Forward. Пакеты будут отправлены трем компьютерам, которые отклонят и отбросят данные пакеты.

Рассмотрите информацию, относящуюся к событиям протокола RIPv2 на транспортном (Layer 3), сетевом (Layer 4) и прикладном (Layer 7) уровнях. Обратите внимание на адрес узла-получателя 224.0.0.9, который является групповым адресом маршрутизаторов, работающих по протоколу RIPv2.

Также обратите внимание на то, что пакеты, доставленные к  компьютерам, были отброшены на транспортном уровне и дополнительной обработке не подвергались.

Задание 2. Подберите и назначьте правильные сетевые параметры узлу компьютерной сети.

1. Внимательно изучите топологию сети (рис. 2), а также указанный диапазон адресов подсети, маски.

2. Определите, какие сетевые параметры (IP-адрес, маска подсети, и шлюз по умолчанию) нужно назначить компьютеру PC0, чтобы он мог обмениваться данными с другими узлами компьютерной сети.

Рис. 2. Сеть для задания 2

IP-адрес нужно выбрать из следующего списка:

- 10.0.1.253;

- 10.0.1.254; (шлюз по умолчанию - Gateway)

- 10.0.1.216; (IP-адрес)

- 10.0.0.108;

- 10.1.0.1;

- 210.224.2.250;

- 255.255.255.0; (маска)

- 10.0.0.108;

- 255.0.0.0;

- 255.255.0.0;

- 255.255.255.0.

Шлюз – это обычно первый или последний IP-адрес в подсети.

IP-адрес – любой доступный адрес в диапазоне.

3. Назначьте выбранные сетевые параметры компьютеру PC0. Проверьте правильность вашего выбора.

Проверка:

Задание 3. Подберите и назначьте правильные сетевые параметры интерфейсам маршрутизатора.

1. Внимательно изучите топологию компьютерной сети (рис. 3).

Рис. 3. Сеть для задания 3

2. Определите, какие сетевые параметры (IP-адрес, маска подсети) нужно назначить интерфейсам маршрутизатора Router0, чтобы эти параметры соответствовали имеющимся подсетям, а также выполнялись требования по минимальному количеству неиспользованных узлов.

IP-адреса и маски нужно выбрать из следующего списка:

- 10.3.174.23/17;

- 10.0.0.112/23; FastEthernet1/0 (255.255.254.0)

- 10.2.4.105/21;

- 10.0.10.7/27;

- 10.0.2.119/24; FastEthernet0/1 (255.255.255.0)

- 10.0.4.8/26. FastEthernet0/0 (255.255.255.192)

3. Назначьте выбранные сетевые параметры интерфейсам маршрутизатора Router0. Проверьте правильность вашего выбора.

Задание 4. Подберите и назначьте правильные сетевые параметры интерфейсам устройств компьютерной сети (рис. 4).

Рис. 4. Сеть для задания 4

1. Дана сеть с диапазоном адресов 192.168.1.0/24. Сеть состоит из следующих сегментов:

- Локальная сеть, подключенная к маршрутизатору R1 и содержащая не менее 15 узлов.

- Локальная сеть, подключенная к маршрутизатору R2 и содержащая не менее 30 узлов.

- Соединение между маршрутизаторами R1 и R2 потребует IP-адреса для обоих конечных устройств данного соединения.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- Сколько подсетей необходимо данной сети? 3

Какая маска будет использоваться в данной подсети? /27 255.255.255.224 – такая маска для каждой из трех подсетей позволяет создать 32 IP-адреса, из которых 30 можно использовать для узлов, поскольку один адрес используется для сети, а другой – для широковещательного пакета.

- Какое количество узлов будет содержать сеть? 3*30 = 90

3. Соотнесите адреса подсетей с топологией имеющейся сети:

- Второй подсетью будет являться сеть, подключенная к маршрутизатору R1. 192.168.1.32 /27 (Диапазон адресов: 192.168.1.33 – 192.168.1.62; Широковещательный адрес: 192.168.1.63)

- Третьей подсетью будет являться соединение между маршрутизаторами R1 и R2. 192.168.1.64 /27

- Четвертой подсетью будет являться сеть, подключенная к маршрутизатору R2. 192.168.1.96 /27

4. Определите адреса для интерфейсов устройств:

- Первый возможный адрес узла во второй подсети назначьте интерфейсу локальной сети (LAN) маршрутизатора R1. 192.168.1.33 /27

- Последний возможный адрес узла во второй подсети назначьте PC1. 192.168.1.62/27

- Первый возможный адрес узла в третьей подсети назначьте интерфейсу глобальной сети (WAN) маршрутизатора R1. 192.168.1.65/27

- Последний возможный адрес узла в третьей подсети назначьте интерфейсу глобальной сети (WAN) маршрутизатора R2. 192.168.1.94/27

- Первый возможный адрес узла в четвертой подсети назначьте интерфейсу локальной сети (LAN) маршрутизатора R2. 192.168.1.97/27

- Последний возможный адрес узла в четвертой подсети назначьте PC2. 192.168.1.126/27

5. После назначения адресов интерфейсам маршрутизаторов убедитесь, что вы сохранили текущую конфигурацию на NVRAM маршрутизатора.

Не забудьте включить порты маршрутизаторов (Port Status в положении On).

Тактовая частота (Clock Rate) для любого последовательного подключения DCE равна 64000.

Для интерфейсов PC1 и PC2 назначьте не только IP-адреса, но и шлюзы по умолчанию.

6. Ответьте на вопросы, чтобы убедиться в том, что сеть работает правильно:

- Будут ли доходить до шлюза по умолчанию пакеты, отправленные командой ping с узла, подключенного к R1? Да

- Будут ли доходить до шлюза по умолчанию пакеты, отправленные командой ping с узла, подключенного к R2? Будут

- Будут ли доходить до интерфейса Serial 0/0/0 компьютера R2 пакеты, отправленные командой ping с маршрутизатора R1? Да

- Будут ли доходить до интерфейса Serial 0/0/0 компьютера R1 пакеты, отправленные командой ping с маршрутизатора R2? Да

Для ввода команды ping на маршрутизаторе перейдите на вкладку CLI.

Задание 5. Подберите и назначьте правильные сетевые параметры интерфейсам устройств компьютерной сети (рис. 5).

- Дана сеть с диапазоном адресов 192.168.23.0 /24. Нужно подобрать сетевые параметры для устройств сети с учетом ее будущего роста:

- первая подсеть, существующая студенческая LAN (не подключенная к R2-Central), до 60 узлов;

192.168.23.0/26 (255.255.255.192)

(Диапазон адресов: 192.168.23.0 - 192.168.23.63;

Число узлов: до 60;

Необходимое количество адресов: 64)

- вторая подсеть, будущая студенческая LAN, до 28 узлов;

192.168.23.64/27 (255.255.255.224)

(Диапазон адресов: 192.168.23.64 - 192.168.23.95

Число узлов: до 28;

Необходимое количество адресов: 32)

- третья подсеть, существующая ISP LAN, до 12 узлов;

192.168.23.96/28 (255.255.255.240)

(Диапазон адресов: 192.168.23.96 - 192.168.23.111;

Число узлов: до 12;

Необходимое количество адресов: 16;

Широковещательный адрес: 192.168.23.111)

- четвертая подсеть, будущая ISP LAN, до 8 узлов;

192.168.23.112/29 (255.255.255.248)

(Диапазон адресов: 192.168.23.112 - 192.168.23.119;

Число узлов: до 8;

Необходимое количество адресов: 8)

- пятая подсеть, существующая WAN, соединение точка-точка;

192.168.23.120/30 (255.255.255.252)

(Диапазон адресов: 192.168.23.120 - 192.168.23.123;

Число узлов: точка-точка – означает, что соединение используется только для связи между двумя устройствами;

Необходимое количество адресов: 2)

- шестая подсеть, будущая WAN, соединение точка-точка;

192.168.23.124/30 (255.255.255.252)

(Диапазон адресов: 192.168.23.124 - 192.168.23.127;

Число узлов: точка-точка;

Необходимое количество адресов: 2)

- седьмая подсеть, будущая WAN, соединение точка-точка.

192.168.23.128/30 (255.255.255.252)

(Диапазон адресов: 192.168.23.128 - 192.168.23.131;

Число узлов: точка-точка;

Необходимое количество адресов: 2)

Рис. 5. Сеть для задания 5

2. IP-адреса интерфейсов:

- Серверу назначьте второй наибольший возможный IP-адрес в существующей подсети  ISP LAN.

Подсеть ISP LAN: 192.168.23.96/28

Второй наибольший адрес: 192.168.23.109

Маска: 255.255.255.240

- Для интерфейса Fa0/0 маршрутизатора R1-ISP – наибольший возможный IP-адрес в существующей подсети  ISP LAN.

Подсеть ISP LAN: 192.168.23.96/28

Наибольший адрес: 192.168.23.110

Маска: 255.255.255.240

- Для интерфейса S0/0/0  маршрутизатора R1-ISP – наибольший возможный IP-адрес в существующей подсети WAN.

Подсеть WAN: 192.168.23.120/30

Наибольший адрес: 192.168.23.122

Маска: 255.255.255.252

- Для интерфейса S0/0/0 маршрутизатора R2-Central – наименьший возможный IP-адрес в существующей подсети WAN.

Подсеть WAN: 192.168.23.120/30

Наименьший адрес: 192.168.23.121

Маска: 255.255.255.252

- Для интерфейса Fa0/0 маршрутизатора R2-Central – наибольший возможный IP-адрес в существующей студенческой подсети LAN.

Подсеть студенческой LAN: 192.168.23.0/26

Наибольший адрес: 192.168.23.62

Маска: 255.255.255.192

- Для узлов 1A и 1B используйте первые два IP-адреса (наименьшие возможные) в существующей студенческой подсети LAN.

Подсеть студенческой LAN: 192.168.23.0/26

Адреса для 1A и 1B: 192.168.23.1 и 192.168.23.2

Маска: 255.255.255.192

3. Дополнительные настройки:

- Для компьютеров 1A и 1B, в дополнение к настройке IP и шлюза по умолчанию, настройте их так, чтобы они были клиентам службы DNS.

- Для сервера в дополнение к настройке IP и шлюза по умолчанию, запустите службу DNS, назначьте доменное имя eagle-server.example.com, запустите службу HTTP.

- Для последовательного (Serial) порта маршрутизатора R1-ISP нужно установить тактовую частоту 64000.

- Для устройства DTE, как в случае последовательного порта R2-Central, тактовую частоту указывать не надо.

4. Добавьте линии передачи данных (кабель), там, где это необходимо:

- Соедините последовательным DCE кабелем R1-ISP S0/0/0 с R2-Central S0/0/0.

- Подсоедините компьютер 1A к первому порту FastEthernet коммутатора S1-Central.

- Подсоедините компьютер 1B ко второму порту FastEthernet коммутатора S1-Central.

- Соедините интерфейс Fa0/0 маршрутизатора R2-Central с верхним портом FastEthernet коммутатора S1-Central.

(Верхний порт: FastEthernet0/3)

- Подсоедините интерфейс Fa0/0 маршрутизатора R1-ISP к Eagle-Server.

- Для всех устройств убедитесь, что питание подключено к самому устройству и к интерфейсам.

Up – включен; Down – выключен

5. Настройте сеть. Вам необходимо настроить сервер, оба маршрутизатора, оба компьютера. Настраивать коммутаторы не нужно. Часть настройки маршрутизаторов уже выполнена, все, что нужно сделать – настроить статические маршруты и интерфейсы в графическом режиме, без использования командной строки.

Статический маршрут к R1-ISP должен вести к существующей студенческой подсети LAN через IP-адрес последовательного интерфейса R2-Central.

Статический маршрут к R2-Central должен быть маршрутом по умолчанию, который идет через IP-адрес последовательного интерфейса R1-ISP.

6. Протестируйте сеть. Используйте ping, tracert, web-трафик и Лупу, чтобы проверить работоспособность сети. Выполните трассировку пакетов в режиме имитации с использованием фильтров по протоколам HTTP, DNS, TCP, UDP и ICMP.

PING

С компьютера 1А до сервера:

С компьютера 1А до маршрутизатора R2-Central:

С компьютера 1А до маршрутизатора R1-ISP:

С компьютера 1B до сервера:

С компьютера 1B до маршрутизатора R2-Central:

С компьютера 1B до маршрутизатора R1-ISP:

С маршрутизатора R2-Central до R1-ISP:

С маршрутизатора R2-Central до сервера:

С маршрутизатора R1-ISP до R2-Central:

С маршрутизатора R1-ISP до сервера:

TRACERT

С компьютера 1А до сервера:

С компьютера 1В до сервера:

С маршрутизатора R2-Central до сервера:

С маршрутизатора R1-ISP до сервера:

ПРОВЕРКА ВЕБ-ТРАФИКА:

С компьютера 1А:

С компьютера 1В:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛУПЫ: