МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

по дисциплине

“Сетевое администрирование”

### «IP-адресация»

Выполнил:

Проверил:

г. Киров

2000 г.

Вариант-1

#### 1. Определение класса IP-адреса

В1: К какому классу относится IP-адрес 172.16.254.1?

Ответ: относится к классу B (128.0.0.0 – 191.255.255.255) – назначается хостам

#### 2. Перевод в двоичную форму

В1: Переведите маску подсети 255.255.255.128 в двоичный вид.

255.255.255.128

128 = 2^7

Ответ: 11111111.11111111.11111111.10000000

#### 3. Сетевой адрес и broadcast

В1: Дан IP-адрес 10.200.34.123/18. Найдите сетевой адрес и широковещательный адрес (broadcast).

IP-адрес:                                     10.200.34.123

IP-адрес:                                     00001010.11001000.00100010.01111011

Маска:                                         11111111.11111111.11000000.00000000

Маска:                                         255.255.192.0

Сетевой адрес:                           00001010.11001000.00000000.00000000

Сетевой адрес:                           10.200.0.0

Широковещательный адрес:    00001010.11001000.00111111.11111111

Широковещательный адрес:    10.200.63.255

Сетевой адрес, все биты хоста установлены на 0

Широковещательный адрес, все биты хоста установлены в значение 1

4. Количество хостов в подсети

В1: Сколько хостов можно подключить в подсети с маской 255.255.255.252?

Всего адресов: 2^(32-30) = 4

* степень – количество единиц

В данном вычислении присутствует адрес сети и широковещательный адрес, их необходимо вычесть

4 – 2 = 2

Ответ: 2 хоста

5. Разбиение сети на подсети

В1: Дана сеть 192.168.0.0/24. Разделите ее на 8 подсетей. Укажите маску и диапазон адресов для подсетей.

8 подсетей = 2^3

Необходимо заимствовать 3 бита

Добавим данные 3 бита к маске подсети: 24 + 3 = 27

IP-адрес:      192.168.0.0

IP-адрес:      11000000.10101000.00000000.00000000

Маска:         11111111.11111111.11111111.11100000

Маска:         255.255.255.224

Всего адресов: 2^(32-27) = 32 (из них доступны 30 адресов)

Подсети будут находится в диапазоне: 192.168.0.0 – 192.168.0.224

Шаг – 32

Широковещательные адреса: 192.168.0.31, …, 192.168.0.255

| № | Подсеть | Диапазон хостов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 192.168.0.0/27 | 192.168.0.1 — 192.168.0.30 |
| 2 | 192.168.0.32/27 | 192.168.0.33 — 192.168.0.62 |
| 3 | 192.168.0.64/27 | 192.168.0.65 — 192.168.0.94 |
| 4 | 192.168.0.96/27 | 192.168.0.97 — 192.168.0.126 |
| 5 | 192.168.0.128/27 | 192.168.0.129 — 192.168.0.158 |
| 6 | 192.168.0.160/27 | 192.168.0.161 — 192.168.0.190 |
| 7 | 192.168.0.192/27 | 192.168.0.193 — 192.168.0.222 |
| 8 | 192.168.0.224/27 | 192.168.0.225 — 192.168.0.254 |

6. VLSM (переменная маска подсети)

В1: Выделите подсети из сети 172.16.0.0/16 для отделов:

- Отдел A: 120 хостов.

- Отдел B: 60 хостов.

- Отдел C: 30 хостов.

Чтобы разместить n хостов, нам нужно найти ближайшую степень двойки, которая покроет это число + 2 служебных адреса (адрес сети и широковещательный)

Отдел A (120 хостов):

2^n - 2 >= 120

n = 7:   128 – 2 = 126 адресов – подойдет

Маска: 32 – 7 = /25

Адрес сети: 172.16.0.0/25

Широковещательный адрес: 172.16.0.127

Диапазон IP: 172.16.0.1 – 172.16.0.126 (172.16.0.0 – 172.16.0.127)

Отдел В (60 хостов):

2^n – 2 >= 60

n = 6: 64 – 2 = 62 адресов – подойдет

Маска: 32 – 6 = /26

Адрес сети: 172.16.0.128/26

Широковещательный адрес: 172.16.0.191

Диапазон IP: 172.16.0.129 – 172.16.0.190 (172.16.0.128 – 172.16.0.191)

Отдел С (30 хостов):

2^n – 2 >= 30

n = 5: 32 – 2 = 30 адресов – подойдет

Маска: 32 – 5 = /27

Адрес сети: 172.16.0.192/27

Широковещательный адрес: 172.16.0.223

Диапазон IP: 172.16.0.193 – 172.16.0.222 (172.16.0.192 – 172.16.0.223)

7. Поиск ошибок в IP-адресации

В1: Корректен ли адрес 192.168.300.45/24 и почему?

Ответ: октет должен находится в диапазоне [0, 255], у нас 300 > 255

8. CIDR (агрегация маршрутов)

В1: Агрегируйте маршруты 10.0.0.0/24, 10.0.1.0/24, 10.0.2.0/24, 10.0.3.0/24.

Задача агрегации – найти общий префикс

Адреса меняются в третьем октете: 0, 1, 2, 3.

Двоичный вид: 00000000, 00000001, 00000010, 00000011.

Общая часть – первые 6 бит третьего октета

Итоговый префикс: /16 + /6 = /22

Ответ: 10.0.0.0 /22

9. Задача

В1: Адрес 192.168.5.100/27 и 192.168.5.150/27 находятся в одной подсети?

Поймем как маска /27 делит сеть на части

Определим шаг между сетями: 256 – 224 = 32

Разобьем диапазон 192.168.5.0 на блоки по 32 адреса:

Подсеть №1: 192.168.5.0 — 192.168.5.31

Подсеть №2: 192.168.5.32 — 192.168.5.63

Подсеть №3: 192.168.5.64 — 192.168.5.95

Подсеть №4: 192.168.5.96 — 192.168.5.127 (здесь находится адрес: .100)

Подсеть №5: 192.168.5.128 — 192.168.5.159 (здесь находится адрес: .150)

…

Подсеть №8: 192.168.5.224 — 192.168.5.255

Ответ: адреса находятся в разных подсетях

### 10. Сокращение IPv6-адреса

В1: Сократите адрес 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329 в корректную краткую форму.

2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

1) Убираем ведущие нули: 2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329

2) Заменяем длинную последовательность нулей на ::

2001:db8:0:0:0:ff00:42:8329 => 2001:db8::ff00:42:8329

Чтобы вернуть обратно, нужно посчитать количество групп и вычесть их из 8: в данном случаи 8 – 5 = 3 группы нулей нужно вернуть

Ответ: 2001:db8::ff00:42:8329

### 11. Расчет префикса для подсети IPv6

В1: Сколько подсетей /64 можно создать из префикса 2001:db8:abcd::/48?

IPv6-адрес состоит из 128 бит

Разница: /64 - /48 = 16 бит

Количество подсетей: 2^16 = 65536

Ответ: 65536

### 12. Преобразование IPv4 в IPv6

В1: Запишите IPv4-адрес 192.0.2.128 в формате IPv4-mapped IPv6-адреса.

ffff – это группа сообщает IPv6-стекам, что дальше идет настоящий IPv4-адрес

Хекстет (Hex Tet) – 16 бит = 4 шестнадцатеричные цифры

Мы объединяем два октета в один хекстет

IPv4-адрес: 192.0.2.128

128: 128 / 16 = 8 => 80

2: => 02

0: => 00

192: 192 / 16 = 12 => C0

Полный вид: 0000:0000:0000:0000:0000:ffff:c000:0280

IPv4-mapped IPv6: ::ffff:с000:280

Ответ: ::ffff:с000:280

### 13. Пересечение подсетей

В1: Определите, пересекаются ли подсети:

- Подсеть A: 2001:db8:1::/48

- Подсеть B: 2001:db8:1:1000::/52

Две подсети пересекаются, если у них есть хотя бы один общий IP-адрес. Если множества их адресов не пересекаются – они независимы

Подсеть A: /48 – первые 48 бит адреса фиксированы, а остальные 80 бит могут меняться. Фиксированные: 2001:db8:1::    :: - могут меняться 5 групп

Диапазон адресов подсети А:

от 2001:0db8:0001:0000:0000:0000:0000:0000

до 2001:0db8:0001:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Подсеть В: /52 – первые 52 бита фиксированы, остальные 76 бит могут меняться.

Фиксированные: [2001:0db8:0001:1]000

Диапазон адресов подсети В:

от 2001:0db8:0001:1000:0000:0000:0000:0000

до 2001:0db8:0001:1fff:ffff:ffff:ffff:ffff

Диапазон B полностью находится внутри диапазона А, потому что начало В (…:1000:) больше или равно началу А (…:0000::) и конец диапазона B (…:1fff:…) меньше концу диапазона A (…:ffff:…). Значит, все адреса подсети В являются также адресами подсети A.

Подсеть В целиком входит в подсеть A. /48 – это большая сеть, а /52 – это ее подсеть (одна из 16 возможных, потому что 2^(52-48) = 2^4 = 16

Ответ: подсети пересекаются

### 14. Битовые маски

В1: Дан IPv6-адрес 2001:db8::1 и маска /126. Сколько хостов можно разместить в этой подсети?

IPv6 состоит из 128 битов

Маска /126

Следовательно, количество хостов: 2^(128-126) = 2^2 = 4

В IPv6 нет широковещательных адресов их заменяет multicast, адрес подсети – может использоваться для устройств, но обычно его не используют (технически это разрешено). Поэтому не нужно ничего вычитать. В IPv6 количество хостов = общему количеству адресов в подсети.

Ответ: 4

### 15. Поиск ошибки в адресации (IPv6)

В1: Почему адрес 2001:0gg::1 некорректен?

Ответ: символ g недопустим, возможны в шестнадцатеричной только символы (A, B, C, D, E, F)